附件：

网络改造项目设备清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌/型号 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48芯光纤 | 1.具有良好的机械新能和温度特性，管内填充有油膏，对光纤本身进行关键性保护 2.松护套所使用的材料具有良好的耐水解性能和较高的强度 3.采用涂塑铝带纵包后挤上一层聚乙烯护套成缆，敷设方式：管道、架空、隧道 4.重凯采用涂塑铝带纵包后挤上一层聚乙烯护套，双面覆膜皱纹钢带纵包，并与PE护套紧密粘结成缆，既确保了光缆径向防潮又增强了光缆耐侧压力，敷设方式：管道、架空、隧道、直埋 5.外护套使用PE材料，有良好的抗紫外辐射性能 6.单根加强芯外敷PE，同时在管内填充特种防水化合物，安全缆芯填充，双面涂塑(PSP)等确保光缆的防水性能 7.光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作 8.规格：单模：B1（9/125μm. 9.衰减＠20℃（DB/Km.： 单模：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； 10.存储/安装/使用温度：-40℃～+60℃ 11.芯数，2-144芯 | 米 | 3500 |  |  |  |
| 2 | 熔纤芯数 |  | 芯 | 704 |  |  |  |
| 3 | 24芯ODF光纤配线架 | 1.采用磁性开口方式，更灵活方便 2.用19″标准安装界面，适用于多种机架、机柜上的安装 3.抽拉式模块化设计，应用灵活，性能稳定，安装快捷 4.适用于束状和带状光缆，光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间 5.人性化螺丝凹槽设计，触感平整，避免摩擦 6.一体化托盘上须有品牌LOGO标识 7.抽拉轨道采用螺丝及卡扣结合固定，稳定性高 8.加厚板材，采用下翻式折弯，提升美观度 9.盖板采用合页结构，便于施工维护 10.箱体可满足下方及侧面两种不同理线方式 11.采用卡箍及桥型拉伸孔固定，配件齐全，方便施工 | 个 | 24 |  |  |  |
| 4 | 室外电信箱 | 40*50*18cm | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 1M跳纤 | 1.低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2.高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3.不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4.重复性好，互换性好 5.接头材料：陶瓷套管 6.重复性：≥1000次 7.插入损耗：SM≤0.3dB MM≤0.2dB 8.最大回损：≥50dB 9.工作温度：-25℃~+70℃ 10.传输性能符合ISO/IEC 11801-1 2017标准中的要求 11.传输性能符合YD/T 1272.1-2018《光纤活动连接器 第1部分：LC型》标准中的要求 | 对 | 40 |  |  |  |
| 6 | AP（吸顶） | 1.支持802.11axWi-Fi标准 2.支持整机速率≥2.975Gbps 3.支持总空间流数≥4 4.智能漫游技术，独家算法与802.11k/v/r协议相结合，主动引导终端连接信号更优的AP，提升漫游体验和网络性能 5.内置智能天线 6.为保证网络稳定，AP与POE交换机需为同一品牌产品 | 个 | 94 |  |  |  |
| 7 | 六类网线 | - 采用4对六类23AWG非屏蔽双绞线（UTP.,采用通用圆形外护套结构； 2. 双绞线护套采用PVC材料，放射性有害金属控制在国际最严格标准内； 3. 须通过CE、ROHS、FCC、REACH等认证 4.护套上有清楚的品牌、公司、长度标记，方便确认和施工 5.阻抗： (f=1-100MHz)100±15%Ω 6.物理带宽： 250MHz - 7.电缆直径 ：6.2±0.2mm 8.导体材料：无氧圆铜线（纯度99.99%） - 9.导体直径：0.57±0.02mm 10.绝缘电阻 ：≥ 5000MΩ/km (+20℃ DC (100-500) 11.操作温度 ：-20~60℃ | 米 | 8850 |  |  |  |
| 8 | 12U机柜 | 安孔条与安装梁：耐指纹镀铝锌板，其余选用SPCC优质冷轧钢板，方孔条1.5mm , 框体0.8标配：宽550mm深400mm高600mm 1块固定板，10套螺丝，前玻璃门 | 个 | 16 |  |  |  |
| 9 | 8口POE交换机 | - 1.交换容量≥396Gbps；包转发率≥64Mpps - 2.千兆POE+以太电口≥8个；2.5GE SFP以太网光接口≥4个 3.POE供电能力≥128W；支持永久POE功能，交换机重启，下挂POE设备供电不中断 4.ACL规格出入方向≥700，MAC表容量≥18K，ARP地址表容量≥256，VLAN数量≥4K 5.为保证网络稳定，POE交换机与AP需为同一品牌产品 | 台 | 13 |  |  |  |
| 10 | 千兆单模光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC | 个 | 32 |  |  |  |
| 11 | PDU | 1.19英寸标准结构 2.工作温度-40℃～+90℃ 3.执行标准：GBI8802.1、IEC61643-1 4.防护等级为IP20 5.外壳采用高强度铝合金T5状态，面板与内芯采用高性能PC合金工程塑料，耐高温材质，阻燃性能好，防潮内防湿。 6.插孔铜件采用标准0.5毫米厚度的磷青铜，导电率优良，耐腐蚀抗氧化，机械性能好 7.正常插拔8000次不松动，弹性强劲，插拔容易，有效防止电弧 8.内部采用铜条连接（铜条厚度0.5MM以上） 9.电源线E级耐高温 | 个 | 16 |  |  |  |
| 12 | 8芯光纤 | - 1.全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能 2.松套管填充特种油膏，对光纤进行关键性保护 3.松套管位于光缆物理中心，有利于光缆弯曲 4.两根平行圆钢丝既起到抗张力作用，又起到抗侧压力作用，光缆机械性能好 5.PE外护套具有良好的抗紫外辐射性能 6.光缆外径小、重量轻、结构紧凑严密，弯曲性能优异，适宜施工操作 7.动态/静态弯曲半径： 20D/10D/ GYXTW 8.规格：单模：B1（9/125μm. 9.衰减＠20℃（DB/Km.： 单模：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； 10.存储/安装/使用温度：-40℃～+60℃ 11.芯数：2-12芯 | 米 | 4350 |  |  |  |
| 13 | 12芯ODF光纤配线架 | 12芯ODF架： 1.采用磁性开口方式，更灵活方便 2.用19″标准安装界面，适用于多种机架、机柜上的安装 3.抽拉式模块化设计，应用灵活，性能稳定，安装快捷 4.适用于束状和带状光缆，光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间 5.人性化螺丝凹槽设计，触感平整，避免摩擦 6.抽拉轨道采用螺丝及卡扣结合固定，稳定性高 7.加厚板材，采用下翻式折弯，提升美观度 8.盖板采用合页结构，便于施工维护 9.箱体可满足下方及侧面两种不同理线方式 10.采用卡箍及桥型拉伸孔固定，配件齐全，方便施工 LC耦合器： 1.有DLC/SSC/ST/FC等多种结构选择 2.采用高精度氧化锆陶瓷套管 3.低插入损耗 4.单多模通用，兼容性好 5.工作温度：-25℃~+70℃ LC单模尾纤： 1.低插入损耗，低回波损耗，操作方便简单而且对环境的适应性强 2.高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 3.不同类型的连接器、提供产品的灵活性 4.重复性好，互换性好 | 个 | 16 |  |  |  |
| 14 | 点位模块 |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 15 | 16口POE交换机 | 1.交换容量≥396Gbps；包转发率≥88Mpps； 2.千兆POE+以太电口≥16个；2.5GE SFP以太网光接口≥4个； 3.POE供电能力≥400W 4.为保证网络稳定，POE交换机与AP需为同一品牌产品 | 台 | 2 |  |  |  |
| 16 | 12U服务器机柜 | 钢化玻璃门 ，600*1000*22U | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥396Gbps；包转发率≥88Mpps； 2.千兆POE+以太电口≥24个；2.5GE SFP以太网光接口≥4个； 3.POE供电能力≥400W 4.为保证网络稳定，POE交换机与AP需为同一品牌产品 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | PVC管 | 按8芯光乡村设计，六类网线设计 | 米 | 10000 |  |  |  |
| 19 | 镀锌管 | 按48芯*2光纤设计 | 米 | 300 |  |  |  |
| 20 | 防爆管 | 按六类网线设计 | 米 | 200 |  |  |  |
| 21 | 轧带、水晶头、管卡等辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 点位（安装辅材及其他. | 包含弱电施工所有的人工及辅材。包含不限于：各类文档图纸打印费、仓库租赁费、管理人员及施工人员交通食宿费、员工保险、波纹管、扎带、标签、防水胶带、电工胶带、福禄克测试、现场环境变化导致的开槽及沟槽回填、工程项目范围内二次搬运（不论运距大小.、装（卸.车、半成品和成品保护、验收、检验、规费、以及政府相关部门可能收取的一切费用等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 网络调试费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 光纤布线实施费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 光纤布线实施费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 登高车租赁费（含运费） | 各自预估费用/天数，并非真实30天 | 天 | 30 |  |  |  |
| 27 | 光纤布线实施费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 报价总价包括设备材料的供货、运输、设备的安装、调试、验收、税金、三年质保期内的免费维修、保养等一切费用。另验收未通过的，验收费用由投标人支付。

- 投标人需在报价时按照设备清单格式标明所有货物单价、总价，并加盖公章。